ЈАВНА НАБАВКА број:  10/21

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Спецификација опреме за линију техничког прегледа, на локацији Наручиоца у Новом Саду, Футошки пут број 46:

1. Опис добара/радова/услуга:

- Набавка, уградња и пуштање у рад, са потребном обуком, законски прописане опреме за нови објекат техничког прегледа на локацији Футошки пут 46 у Новом Саду.

- Организовање обуке за запослене Наручиоца, а који ће обављати послове везане за употребу предметне опреме за технички преглед.

- Достављање све неопходне документације и упутстава за испоручену и уграђену опрему за технички преглед, на српском језику.

- Израда Елабората техничког прегледа и обука запослених за поступање по Елаборату.

2. Техничке спецификације опреме:

- Уређај за контролу, мерење и анализу сила кочења код путничких, лаких теретних, теретних возила и аутобуса са обртним ваљцима, 16 тона осовинског оптерећења, једном брзином од 2,6 km/h, 2x11 KW моторима са двоструким аналогним дисплејем и стубом са PC рачунаром, монитором, принтером, даљинским управљачем и неопходним апликацијама за рад система и адекватном вагом, техничких карактеристика:

- Мерни опсег 0-40kN аутоматска измена мерног опсега, осовинске масе возила од 16.000 kg;

- Додатак за рад са возилима са сва 4 вучна точка 4WD SET;

- PC рачунар са USB комуникацијом, HDD, Win 10 (лиценциран), 23" монитором, колор INK JET A4 штампачем, даљинским управљачем и REKOM - (орманом);

- Аутоматски обрачун и процена свих потребних вредности, разлика и фактора и испис свих дијаграма и ЕУРО образаца;

- Микропроцесорско мерење и обрада података;

- Могућност повезивања уређаја за мерење осовинске масе, давач за мерење                                  притиска у ваздушној и хидрауличној инсталацији, мерача притиска на педалу кочнице, блокаду рада док је радник у каналу, оптерећивача, сет за рад са возилима са погоном на сва 4 точка, нагазна плоча, развлачилица, LED приказивачи;

- Мерење овалности;

- Аутоматско искључење приликом блокаде;

- Радио даљински управљач са примачем;

- Дводелни доњи построј, потпуно галванизован;

- Ваљци, дужине 1000 mm, пречника 255 mm, пресвучени дуготрајним слојем епоксидне масе са корундом по 50976-t Zno стандарду;

- Предњи ваљци подигнути за 50 mm;

- Електронски давачи силе, WSG;

- Мерна брзина 2,6 km/h;

- Два мотора од 11 kW;

- Напајање 3/N/PE AC 380-415 V, 50 Hz, 35 A;

- Радна температура од 0 до 40 C0;

- вага са 8 мерних сензора;

- кочница за блокирање ваљака;

- CE и српски сертификати о заштити на раду;

- уређај мора да поседује Одобрење типа мерила, издато од Дирекције за мерила и драгоцене метале.

- Педала за мерење силе притиска на педалу кочнице – жична, мерног опсега 0-100 daN, еталонирана.

- Уређај за мерење димљивости код дизел мотора, техничких карактеристика:

- Мерење опацитивности;

- ISO 11614 и SAE J1667;

- Опацитивност од 0-99,9 % Vol. резолуција 0,1;

- Коефицијент K од 0-9,99 m-1, резолуција 0,01;

- Тачност +/- 0,05 m-1;

- Линеарност +/- 0,1 m-1;

- Поновљивост +/- 0,1 m-1;

- Опционо бројач обртаја од 300-9990 rpm, са резолуциом 10;

- Опционо мерач температуре од 20-150 C0, са резолуциом 1;

- Мерна комора дужине 200 mm;

- Приказ резултата на адекватном уређају;

- Стампа резултата на адекватном уређају;

- Аутоматско грејање коморе на радну температуре од 90 C0;

- Аутоматска контрола протока и вентилације;

- Аутоматско нуловање система;

- Аутоматска контрола притиска;

- Сет заштитних филтера;

- Време загревања: 10 мин. за старт и 0,2 секунди пре мерења макс.;

- Време одзива 1 секунд;

- Напајање стабилисани PSI 40 исправљач 220V/12V, 1,5A до 5A током грејања;

- Радна температуре од 0-40 C0;

- Могућност повезивања са PC рачунаром, RS 232 и USB конекција;

- PC програм садржи 3 врсте приказа резултата;

- Програм преведен на српски.

- Анализатор издувних гасова за безинске мотора, техничких карактеристика:

- Мерење CO, CO2, HC, 02, NoX (опционо), Lambda;

- CO од 0-9,99 % Vol. резолуција 0,01;

- CO2 од 0-19,99 % Vol. резолуција 0,1;

- HC од 0-9999 ppm Vol. резолуција 1;

- O2 од 0-25,00 % Vol. резолуција 0,01;

- NoX од 0-5000 ppm Vol. резолуција 1;

- Lambda 0,5-5,000 резолуција 0,001;

- OIML R 99-ISO 3930, KLASA 0 tacnosti;

- Опционо бројач обртаја од 300-9990 rpm, са резолуцијом 10;

- Опционо мерач температуре од 20-150 C0, са резолуцијом 1;

- Интегрисан термални штампач;

- Приказ резултата на 6 LCD екрана;

- Проток мерног гаса: 4 l/min са 6m цревом;

- Аутоматска и континуална кондензација и отклањање воде;

- Аутоматска контрола протока и цурења;

- Аутоматско нуловање система;

- Аутоматска контрола стања О2 сензора;

- Програм за рад са CNG i LPG, компримованим природним гасом;

- Сет заштитних филтера;

- Компензација амбијенталног притиска са сензорским мењачем од 850 до 1060 kPa;

- Време загревања: 10 мин. за старт и 60 секунди пре мерења макс.;

- Време одзива < 15 секунди;

- Напајање стабилисани исправљач 220V/12V, 1,5A до 3A током штампе;

- Радна температуре од 5-45 C0;

- Црево 6m и метална сонда за узорковање;

- Могућност повезивања са PC рачунаром, RS 232 и USB конекција;

- Прикључење на адекватан дисплеј;

- PC програм садржи 3 врсте приказа резултата;

- Програм преведен на српски.

- Колица за уређаје за гасове.

- Комплет за мерење обртаја и температуре мотора за дизел моторе (компатибилан са анализатором издувних гасова на позицији 3).

- Комплет за мерење обртаја и температуре мотора за бензин моторе (компатибилан са анализатором издувних гасова на позицији 4).

- Кљунасто помично мерило - нонијус, еталонирани.

- Манометар Ø80, техничких карактеристика:

- 0-10 bar;

- типски одобрен;

- баждарен.

- Челична метарска пантљика 0-3 m sa mm, техничких карактеристика:

- 0-3 m;

- еталонирани.

- Челична метарска пантљика 30 m са mm поделом, техничких карактеристика:

- мерни опсег 0-30 m;

- челична;

- еталонирана.

- Каналска дизалица хидропнеуматска до 14 t, техничких карактеристика:

- носивост дизалице Q=120/60 kN;

- висина дизања H=600/300 mm;

- потребан радни притисак ваздуха P=6-10 bar;

- потребна ширина канала L=750/950 mm.

- Калибри за контролу седла и куке, еталонирани.

- Уређај за контролу спајања електричне инсталације између вучног и прикључног возила са 4 конектора.

- Мобилни детектор за контролу цурења гаса из гасне инсталација за возила са погоном на CNG и LPG.

- Дигитални Индикатор тачке испарења кочионе течности.

- Уређај за искључење ваљака када је особа у каналу.

- Хидраулични тестер зазора, техничких карактеристика:

- носивост 15 t;

- Осмосмерни.

- 2 индикатора притиска ваздуха у кочионим инсталацијама ваздушних кочница, опсега од 0–20 bar, еталониран.

- Уређај за активирање инерционе команде кочница – механички.

- EOBD читач за путничка возила.

- EOBD читач за теретна возила.

- Уређај за очитавање бројева мотора и шасија.

- Уређај за контролу и подешавање фарова, техничких карактеристика:

- опсег 0-100 lux, у две скале;

- аутоматско пребацивање.

3. Прописи који се примењују :

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018, 23/2019 i 128/2020 - dr. zakon );

- Правилник о техничком прегледу возила („Сл. гласник РС“, бр. 31/2018 и 70/2018).

Напомена:

- Спровођење контроле и обезбеђивање гаранције квалитета вршиће стручне службе Наручиоца приликом испоруке и уградње опреме, односно извршења пратећих услуга и радова.

- Пожељно је да заинтересовани привредни субјекти пре подношења понуде обиђу локацију Наручиоца. Наручилац ће омогућити потенцијалним понуђачима обилазак локације али само уз најаву која се врши најкраће дан раније пре обиласка, а најава се врши слањем захтева за обилазак локације на e-mail адресу: oljacas@gspns.rs. Приликом обиласка локације, представник Наручиоца ће на Обрасцу о обиласку локације, својим потписом потврдити да је заинтересовани привредни субјект извршио обилазак локације.

Обилазак локације могућ је најкасније четвртог дана пре истека рока одређеног за подношење понуда.