ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЈН број 107/23 – Покретне платформе (скеле)

Предмет набавке су добра - индустријске покретне степенице с платформом, од лаког метала, антикорозивне за све области примене, следећих техничких карактеристика:

Максимална носивост конструкције: 300 kg

Максимална носивост газишта: 150 kg

Максимална носивост бочне платформе: 150 kg

Висина платформе: 2500 mm

Димензија платформе (ШхД): 1060x3000 mm

Димензије степеништа (ШхД): 600x250 mm

Нагиб степеништа: подешавајући.

Рукохвати степеништа: заштитна ограда са две стране од алуминијума ᴓ 40 mm, заштитне ивице, везнице, цевни спојеви треба да су од алуминијума.

Рукохвати платформе: заштитна ограда са три стране од алуминијума ᴓ 40 mm, заштитне ивице, везнице, цевни спојеви треба да су од алуминијума. Ограда (гелендер) на платформи треба да се расклапа и служи искључиво за ограничавања промета на платформи и простора. Вертикални делови ограде се могу користити ако је ограда фиксирана на доњу површину, док се хоризонтални могу расклопити према одређеним димензијама.

Основа платформе: точак са основом на ширини од 1150 mm са одступањем плус/минус 15% (2 комада), фиксирајући точак (2 комада) пречника 160х45 mm са одступањем плус/минус 15%.

Захтевају се точкови Polyurethane 94 Shore A.

Испод степеништа је  потребно имати додатна четири точка ᴓ 100 mm са одступањем плус/минус 15% са баластним теговима.

Понуђено добро мора бити произведено у складу са DIN EN ISO 14122 или одговарајуће.