ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЈН број 109/23 – Набавка и опремање линије за брзо прање аутобуса

Предмет набавке су добра према следећој спецификацији:

Захтева се уградња система за дозирање хемије – аутошампона на оба пролаза аутопраонице за теретни програм.

Захтева се систем са луком и постављаним млазницама, са пумпним погоном и са регулацијом дозирања, како би се количина потребне хемије могла прилагодити степену запрљаности возила.

Хемија треба да се дозира за прање обе бочне стране аутобуса и то на два пролаза.

Понуђач је у обавези да изврши инсталацију понуђених добара и да их пусти у рад.

Гарантни рок за испоручена и инсталирана добра мора да износи минимално 24 месеца од дана пуштања у рад.

Понуђач је дужан да обучи запослене Наручиоца за управљање радом предметног система.

ПОСТОЈЕЋА АУТОПРАОНИЦА – ОПИС ФУНКЦИЈА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Аутоматска праоница аутобуса типа АПА 3000, наменски је произведена и постављана за потребе Наручиоца, од стране предузећа НЕИМАР Нови Сад - ООУР Металац.

Аутопраоница се налази на линији текућег прања аутобуса, на адреси Наручиоца у Новом Саду, Футошки пут 46.

Постављена је паралелно на два пролаза и стационарног је типа са уграђеним ротационим четкама. Аутопраоница у оба пролаза има функцију левог и десног бочног прања и потподног прање аутобуса.

Према фабричком решењу постојећа аутопраоница врши прање аутобуса у три редно везане фазе:

1. фаза

Ова фаза представља разбијање слоја онечишћења низом усмерених млазова воде под притиском, што представља припремну фазу за прање. Повишен притисак воде за потподно прање намењен је за разбијање наслага блата, замашћења, леда и др.

2. фаза

Наредна фаза представља прање бокова аутобуса ротационим четкама, које су континуално квашене током рада. Четке захватају бокове аутобуса, без третмана предње и задње стране аутобуса.

3. фаза

Завршно прање млазовима воде под притиском – испирање, бокова и потподног дела.

На аутопраоници је фабрички омогућено подешавање параметара прања према степену запрљаности возила и годишњем добу.

Четке за прање

Уграђене су ротационе четке.

Укупно по једном пролази постоје четири четке, распореда две на левој и две на десној страни пролаза.

Конфигурација за оба пролаза: 2 x (2Л + 2Д) = укупно 8 ротационих четака.

Радни део четака израђен је од најлонских струна, које су континуално квашене током рада.

Струне су уплетене у сегменте, а сегменти су низани по ободу и по висини прихватног стуба, обезбеђујући потребни висински захват четки на боковима аутобуса.

Сегменти су изведени као лако измењиви.

Сила притиска ротационих четки на бокове аутобуса континуално је подесива.

Ширина аутобуса: 2,4 – 2,8 m.

Висински захват четака je до максималне висине од 3 m.

Дужина: без ограничења.

Кретање возила кроз аутопраоницу je на сопствени погон возила.

Капацитет прања је 30 – 60 аутобуса/час, зависно од степена запрљаности возила.

Понуђач је дужан да достави, као саставни део понуде, Техничко решење/опис понуђених добара.