ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЈН број 88/23 -  Униформе и обућа

Предмет набавке су добра, према следећој спецификацији:

| н | Назив добара | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Радне ципеле зимске (без заштитне капне) | комад | 30 |
|  | Радне ципеле летње (без заштитне капне) | комад | 30 |
|  | Зимска јакна | комад | 800 |

НАПОМЕНА: Понуђач мора да понуди сва добра наведена у спецификацији, а у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Техничка спецификација добара:

- Раднe ципелe зимскe (без заштитне капне)

Квалитет: Квалитет мора у целости задовољити захтеве квалитета према стандарду SRPS EN ISO 20347:2013 и наведеним техничким захтевима.

Намена: За заштиту стопала и зглобова од разних механичких повреда, као и прљавштине. За употребу на отвореном  простору, на тешким теренима и неповољним условима, при кретању по клизавим подлогама и рад на местима где се јављају влага и повремено уље.

Ниво заштите: O2, WR, SRC, HRO

Тип обуће: тип Б, категорија II.

Лице: Природна говеђа кожа-бокс, глатка, хидрофобирана мин. 240 минута, дебљине од 1,7-1,9 mm, црне боје постојаности минималне оцене 4.

Крагна ципеле: Природна говеђа кожа пуног лица-напа, омекшана, дебљине 0,9-1,1 mm, испуњена сунђером дебљине 20 mm.

Језик ципеле: Затворени језик од природне говеђе коже-напе, омекшана, дебљине 1,1-1,3 mm, испуњена сунђером минималне дебљине 5 mm, ради елеминисања жуљања.

Постава ципеле: У предњем делу мора бити вишеслојни текстил-ламинат, водонепропустан, паропропустан, а у  задњем делу  постава је природна поставна кожа, дебљине од 0,7-0,9 mm.

Уложна табаница: Од полиуретана, анатомски обликована, пресвучена поставном кожом, са могућношћу вађења.

Ђон: 100% гума, коритаст, рељефан, уљноотпоран, киселоотпоран, отпоран на хабање, проклизавање, антистатик, отпоран на високе температуре (HRO).

Величине: У француском систему мера.

У  свакој  кутији у којој је радне ципеле зимска (без заштитне капне)  упакована мора бити  упутство за употребу sa  са свим неопходним информацијама о производу (ЛЗО).

Означавање: У складу  са стандардом  SRPS EN ISO 20345:2013 и Правилником о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", бр.23/2020). Сваки комад обуће мора бити јасно и трајно означен штампањем или утискивањем следећих информација: ознака артикла/типа, година и квартал производње, број серије, ознака величине, идентификациона ознака произвођача, број референтног стандарда и  категорија.

Постављање знака усаглашености треба да буде на начин и у облику који је прописан Правилником о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", бр. 23/2020).

Информације које даје произвођач: Све информације које даје произвођач треба да буду у писаној форми, на српском језиику, у складу са захтевом Правилникa о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", бр.23/2020) и референтним стандардом SRPS EN ISO 20345:2013.

Доказ о испуњености захтева овог техничког описа

Понуђач је дужан да као саставни део понуде достави:

- Декларацију о усаглашености издату од стране произвођача или његовог овлаштеног заступника (оригинал или фотокопија),

- Сертификат о прегледу типа издат од стране именованог тела (оригинал или фотокопија),

- Извештај о испитивању према захтеваним техничким карактеристикама издат од стране акредитоване лабораторије (оригинал или фотокопија),

- Узорак добара (производа) – детаљне инструкције су дате у предметној документацији, у делу под називом: "ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ", редни број 5.

- Раднe ципелe летње (без заштитне капне)

Квалитет: Квалитет мора у целости задовољити захтеве квалитета према стандарду SRPS EN ISO 20347:2013 и наведеним техничким захтевима.

Намена: За заштиту стопала од разних механичких повреда,  као и прљавштине. За употребу на  отвореном простору  и неповољним условима, при кретању по клизавим подлогама, као и  при  раду  на местима где се јављају влага и повремено уље. Лагана и флексибилна, обућа без темељне табанице-врнчана.

Ниво заштите: O2 SRC FO.

Тип обуће: тип А, категорија II.

Лице: Природна говеђа кожа-бокс, глатка, хидрофобирана мин. 60 минута, дебљине од 1,2-1,4 mm, црне боје постојаности минималне оцене 4.

Крагна ципеле: Природна говеђа кожа пуног лица-напа, омекшана, дебљине 0,9-1,1 mm, испуњена сунђером дебљине 20 mm.

Постава ципеле: Постава је природна поставна кожа, дебљине од 0,7-0,9 mm.

Уложна табаница: мора бити од полиуретана, анатомски обликована, пресвучена поставном кожом, без могућности вађења.

Ђон: мора бити од полиуретана (PU), уљноотпоран, антистатик, спаја се са горњиштем директим шивањем.

Величине:У француском систему мера.

Означавање: У складу  са стандардом  SRPS EN ISO 20345:2013 и Правилником о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", бр.23/2020).

Сваки комад обуће мора бити јасно и трајно означен штампањем или утискивањем следећих информација: ознака артикла/типа, година и квартал производње, број серије, ознака величине, идентификациона ознака произвођача, број референтног стандарда и  категорија.

Постављање знака усаглашености треба да буде на начин и у облику који је прописан Правилником о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", бр.23/2020).

Информације које даје произвођач: Све информације које даје произвођач треба да буду у писаној форми, на српском језику, у складу са захтевом Правилникa о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", бр.23/2020) и референтним стандардом SRPS EN ISO 20345:2013.

Доказ о испуњености захтева овог техничког описа

Понуђач је дужан да као саставни део понуде достави:

- Декларацију о усаглашености издату од стране произвођача или његовог овлаштеног заступника. (оригинал или фотокопија),

- Сертификат о прегледу типа издат од стране именованог тела (оригинал или фотокопија),

- Извештај о испитивању према захтеваним техничким карактеристикама издат од стране акредитоване лабораторије (оригинал или фотокопија)

- Узорак добара (производа) – детаљне инструкције су дате у предметној документацији, у делу под називом: "ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ", редни број 5.

- Зимска јакна

Квалитет материјала: Сировински састав лица јакне – 100% полиестер ОКСФОРД, са ПВЦ премазом. Површинска маса 280 gr, материјал водоотпорн и ветроотпорaн.

Постава: уложак јакне 150 gr кофлин.

Одржавање: прање на 40 степени.

Изглед производа: Јакна са виском крагном. Дужина јакне је испод бокова.

Џепови јакне - два предња бочна џепа са копчањем на ципзар и један унутрашњи џеп.

Рукави: класичан крој, са манжетном на копчање чичак траком.

Боја јакне: тамно плава.

Копчање јакне: ципзар целом дужином, преклоп са скривеним металним дрикерима на копчање преко ципзара.

Капуљача: налази се на вратном делу која се склапа у крагну јакне и закопчава чичак траком, са еластичним учкурима и стезним регулаторима. Боја капуљаче мора бити у боји јакне.

Означавање: Производ је означен логотипом Наручиоца на левој страни јакне. Логотип је израђен везом. Величина логотипа је: ширина 4,0 cm и висина 2,0 cm.

Напомена: изабраном понуђачу ће Наручилац доставити изглед логотипа, на дан закључивања уговора о јавној набавци у предметном поступку.

Сваки  комад (јакна) треба да има ознаку величине, према стандардним конфекцијским бројевима и ознаку сировинског састава.

Доказ о испуњености захтева овог техничког описа

Понуђач је дужан да као саставни део понуде достави:

- Декларацију о производу,

- Упутство за употребу на српском језику,

- Узорак производа у величинама: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, о чему су детаљне инструкције дате у предметној документацији, у делу под називом: "ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ", редни број 5.

Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета: Комисијски преглед испоручених добара, упоређивање са захтевима из конкурсне документације и достављеним узорком.

Према потреби испитивање квалитета ће се вршити у акредитованој лабораторији, методом случајног узорка из испоручене количине добара. Трошкове испитивања сноси понуђач уколико резултати испитивања покажу да нису испуњени захтеви из конкурсне документације, односно ове Техничке спецификације.

Напомена: Наручилац ће понуђачу коме буде додељен уговор, након спроведеног поступка јавне набавке и закључивања уговора о јавној набавци, пружити све информације у погледу величина одеће и обуће коју треба испоручити.