ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЈН број 89/24 – Уља и мазива

Предмет набавке су добра, према следећој спецификацији:

| Р. бр. | Складишни број | Назив | Захтевани ниво квалитета/APPROVAL | Еквивалентни каталошки бројеви | ЈМ | Оквирна количина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31031002/1 | УЉЕ ДИФЕР. 80W90 208/1 | ZF TE-ML 12M API GL-5 | УЉЕ ДИФЕР. 80W90 208/1 | L | 624 |
|  | 31031006/1 | УЉЕ МОТОРНО 15W40 208/1 VDS-3 | VOLVO VDS-3 DTFR 15B110 | УЉЕ МОТОРНО 15W-40 208/1 | L | 1040 |
|  | 31031034/1 | УЉЕ МОТОРНО ULTRA SINT 10W-40 208/1 | DTFR 15B120 | УЉЕ МОТОРНО 10W-40 208/1 | L | 624 |
|  | 31031039 | УЉЕ ATF DEXTRON II 208/1 | Voith 55.633533 | УЉЕ ATF DEXTRON II 208/1 | L | 1040 |
|  | 31031044 | УЉЕ МОТОРНО URANIA ECOSINTH SOLARIS | IVECO 18-1809-G2; CTR I508N07 | УЉЕ МОТОРНО URANIA SOLARIS, ULJE 10W-40 URANIA ECOSYNT | L | 200 |
|  | 31031056 | УЉЕ МОТОРНО EXTRA SINT 10W-40 MAN 3477 208L | MAN M 3477 MB-228.51 MB-228.52 | УЉЕ МОТОРНО EXT.10W-40 208L | L | 624 |
|  | 31031072 | УЉЕ МЕЊАЧА MERCEDES Voith-DIWA 150.01452416 | MERCEDES Voith-DIWA 150.01452416 EvoBus Blatt 27.000-017 | УЉЕ МЕЊАЧА MERCEDES Voith-DIWA 150.01452416 | L | 200 |
|  | 31031075 | УЉЕ МОТОРНО MD 0W-30 MB APPROVAL MERCEDES | MB 227.61 | УЉЕ МОТОРНО MD OW-30MB MERCEDES | L | 1000 |
|  | 31031077 | УЉЕ МОТОРНО 15W-40 CUMMINS CES 20092 (BMC) | 15W-40 CUMMINS CES 20092 | УЉЕ МОТОРНО 15W-40 BMC | L | 1500 |
|  | 31031081 | УЉЕ ХИДРОПОГОНА BMC HM68, VALVOLINE HLP 68 | VALVOLINE HLP 68 | ULJE HIDROPOGONA BMC | L | 20 |
|  | 31031083 | УЉЕ ЗА МЕЊАЧ FIAT 955550 | FIAT 955550 | УЉЕ ЗА МЕЊАЧ IVECO MIDIBUS | L | 10 |
|  | 31031085 | УЉЕ ЗА МЕЊАЧ BMC | ZF TE ML 20F | УЉЕ ЗА МЕЊАЧ BMC | L | 100 |
|  | 31031039/1 | УЉЕ ATF DEXTRON II 10/1 | ZF TE-ML 04D, 14A; DTFR 13C170 | ZF TE-ML 04D, 14A; DTFR 13C170 | L | 20 |
|  | 31031088 | УЉЕ МОТОРНО 5W30 10/1 | MAN M 3277 | MAN M 3277 | L | 20 |

Напомене:

- Номинално паковање: бачва око 200 l изузев за добра под редним бројем 10, 11, 13. и 14.

- Понуђач мора да понуди сва захтевана добра. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

Уља

За добро под редним бројем 1:

Уље диференцијала

Понуђено уље мора да се налази на актуелној ZF-овој листи  одобрених уља: ZF листа за TE-ML 12M класе.

За понуђено уље неопходно је доставити техничке листове произвођача уља (изводе из каталога, Product data sheets и сл.) у којима се види назив робне марке и тип понуђеног уља, физичко-хемијске карактеристике уља, вискозне градације, квалитативни нивои и спецификације произвођача возила које задовољавају понуђена уља, препоруке за употребу.

Понуђач треба да достави безбедоносни лист за понуђено уље.

Уколико понуђено уље не буде на наведеној ZF листи, достављена понуда неће се разматрати и биће одбијена као неприхватљива.

Понуђачи су обавезни да доставе фотокопију странице из ZF листе на којој је наведено понуђено уље.

Уколико понуђач не достави тражену документацију понуда се неће разматрати и биће одбијена као неприхватљива.

За добра под редним бројем 2, 3, 5, 6, 8, 9. и 14:

Уље моторно

За добро под редним бројем 2. понуђач је дужан да достави један од тражених АPPROVAL.

За добро под редним бројем 3. понуђач је дужан да достави један од тражених APPROVAL.

За добро под редним бројем 5. понуђач је дужан да достави технички лист као доказ да испуњава захтеве из спецификације.

За добро под редним бројем 6. понуђач је дужан да достави један од тражених АPPROVAL.

За добро под редним бројем 8. понуђач је дужан да достави тражени АPPROVAL.

За добро под редним бројем 9. понуђач је дужан да достави оверен технички лист од стране произвођача моторног уља као доказ оргиналности  и понуђено добро мора да се налази на актуелној CUMMINS листи.

За добро под редним бројем 14. понуђач је дужан да достави оверен технички лист од стране произвођача моторног уља као доказ оргиналности и тражени APPROVAL.

За понуђена уља неопходно је доставити техничке листове произвођача уља (изводе из каталога, Product data sheets и сл.) у којима се види назив робне марке и тип понуђеног уља, физичко-хемијске карактеристике уља, вискозне градације, квалитативни нивои и спецификације произвођача возила које задовољавају понуђена уља, препоруке за употребу.

Понуђач треба да достави безбедоносне листе за све позиције.

Наручиоц задржава право да у току важења уговора захтева  од изабраног Понуђача  да достави доказ о пореклу испоручених добара.

Наручилац ће о трошку испоручиоца, у току уговореног периода, уколико има потребе извршити испитивање уља у акредитованој лабораторији.

Изабрани понуђач биће у обавези да, уколико важност APPROVAL-а истекне у току трајања уговора, Наручиоцу достави важећи APPROVAL, уколико не достави уговор ће бити раскинут.

Уколико понуђач не достави тражену документацију понуда се неће разматрати и биће одбијена као неприхватљива.

За добра под редним бројем 4, 7, 11, 12. и 13:

Уља за мењаче

За добро под редним бројем 4. - понуђено уље мора да се налазити на актуелној VOITH листи одобрених уља: VOITH  листа H55.6335XX за период измене 60.000 km.

За добро под редним бројем 7. - понуђено уље мора да се налази на актуелној одобреној листи EvoBus Blatt: 27.000-017.

За добро под редним бројем 11. понуђач је дужан да достави технички лист као доказ да испуњава захтеве дефинисане у табеларном приказу Техничке спецификације.

За добро под редним бројем 12. - понуђено уље мора да се налази на актуелној ZF-овој листи  одобрених уља.

За добро под редним бројем 13. доставити оверен технички лист од стране произвођача моторног уља и захтева се да се уље налази на актуелној ZF-овој листи и доставити важећи APPROVAL – DTFR 13C170.

За понуђена уља неопходно је доставити техничке листове произвођача уља (изводе из каталога, Product data sheets и сл.) у којима се види назив робне марке и тип понуђеног уља, физичко-хемијске карактеристике уља, вискозне градације, квалитативни нивои и спецификације произвођача возила које задовољавају понуђена уља, препоруке за употребу.

Понуђач треба да достави безбедоносни лист за понуђено уље.

Уколико понуђено уље  не буде  на наведеној VOITH листи, EvoBus Blatt листи и ZF листи,  достављена понуда неће се разматрати и биће одбијена као неприхватљива.

Понуђачи су обавезни да доставе фотокопију странице из VOITH листе, EvoBus Blatt листе и ZF листе на којој је наведено понуђено уље.

Уколико понуђач не достави тражену документацију понуда се неће разматрати и биће одбијена као неприхватљива.

За добро под редним бројем 10:

Уље хидропогона

За добро под редним бројем 10. понуђач треба да понуди наведено уље у табеларном приказу Техничке спецификације или уље које је квалитативно еквивалентно наведеном уљу.

За понуђенo уљe неопходно је доставити техничке листове произвођача уља (изводе из каталога, Product data sheets и сл.) у којима се види назив робне марке и тип понуђеног уља, физичко-хемијске карактеристике уља, вискозне градације, квалитативни нивои и спецификације произвођача возила које задовољавају понуђена уља, препоруке за употребу.

Понуђач треба да достави безбедоносни лист за понуђено уље.

Уколико Понуђач не достави тражену документацију понуда се неће разматрати и биће одбијена као неприхватљива.

Место и рок испоруке:

Место испоруке – магацин Наручиоца у Новом Саду, на адреси Футошки пут 46, 21137 Нови Сад.

Максимални рок испоруке је седам дана од дана пријема писаног захтева за испоруку издатог од стране Наручиоца.

Испорука добара вршиће се сукцесивно, на основу стварних потреба Наручиоца.

У цену морају бити урачунати и сви трошкови који чине укупну цену (превоз, испорука, истовар и сл.).